Deskripsi

EMULATOR PROSES DAN KONTROL DINAMIS UNTUK KILANG

Bidang Teknik Invensi

Invensi ini berkaitan dengan bidang teknologi kontrol proses dan simulasi industri, khususnya sistem emulator berbasis game engine yang menggabungkan model fisika dinamis dan sistem kontrol digital (DCS/SCADA) untuk pelatihan dan validasi logika kontrol di industri proses seperti kilang minyak (refinery).

Latar Belakang Invensi

Dalam sistem industri proses, Distributed Control System (DCS) digunakan untuk mengatur parameter operasi seperti tekanan, temperatur, aliran, dan level. Namun, pelatihan operator dan validasi logika kontrol sering kali membutuhkan plant simulator atau dynamic emulator yang mahal dan tidak fleksibel.

Game engine modern memiliki kemampuan rendering real-time, interaktivitas, dan scripting, yang dapat dimanfaatkan untuk membangun emulator proses dan kontrol yang realistis namun ekonomis. Kelemahan sistem simulasi konvensional adalah kurangnya integrasi antara model fisika, kontrol digital, dan antarmuka operator dalam satu lingkungan interaktif. Selain itu, solver numerik yang digunakan sering kali tidak adaptif terhadap kondisi transien cepat seperti startup pompa atau perubahan mendadak pada setpoint.

Dokumen paten US20030093174A1 – Fabrication process control system emulator - menjelaskan emulator sistem kontrol proses manufaktur yang mencakup bagian GUI (graphical user interface), CPU emulator, hardware emulator. Meskipun domainnya adalah proses fabrikasi dan tidak secara spesifik “refinery + DCS + game-engine + solver Tarjan-Newton”.

Gawthrop et al., 2008 - Emulator-based control for actuator-based hardware-in-the-loop testing - membahas emulator berbasis hardware-in-the-loop yang digunakan untuk kontrol dan visualisasi. Meski tidak persis sama (game engine, DCS, solver adaptif) namun menunjukkan penggunaan emulator dalam kontrol proses dan integrasi simulasi/visualisasi.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem emulator hibrida berbasis game engine yang menggabungkan pemodelan proses dinamis, kontrol digital, dan antarmuka manusia-mesin (HMI) dalam satu platform yang dapat beroperasi secara real-time dan stabil, dengan solver numerik adaptif untuk menjaga akurasi dan stabilitas.

Uraian Singkat Invensi

Tujuan dari invensi ini adalah menghasilkan emulator sistem proses dan kontrol dinamis yang terintegrasi dengan lingkungan visual berbasis game engine.

Tujuan lain dari invensi ini adalah memungkinkan simulasi dan pelatihan operator dalam lingkungan realistis dengan perilaku fisika dan kontrol yang akurat.

Tujuan lain dari invensi ini adalah meningkatkan stabilitas numerik dan efisiensi komputasi pada simulasi sistem diferensial-aljabar dengan menggunakan solver Tarjan-Newton adaptif.

Tujuan lain dari invensi ini adalah menyediakan platform terbuka dan fleksibel untuk validasi logika kontrol, analisis transien, dan pelatihan tanpa memerlukan sistem DCS fisik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diwujudkan dengan menyediakan suatu sistem emulator proses dan kontrol dinamis berbasis game engine, yang mencakup:

suatu modul pemodelan hibrida differential-algebraic equation (DAE) yang merepresentasikan perilaku proses industri dengan membedakan penyelesaian variabel proses berdinamika lambat secara diferensial dan variabel berdinamika cepat secara aljabar;

suatu solver Tarjan-Newton NxN adaptif yang menggabungkan metode Newton-Raphson dengan mekanisme adaptive damping untuk menjaga stabilitas numerik dalam kondisi transien cepat;

suatu antarmuka visual interaktif berbasis game engine yang mereplikasi tampilan dan fungsionalitas Distributed Control System (DCS) secara waktu nyata, termasuk loop kontrol PID, mode AUTO/MANUAL/CASCADE, alarm, dan interlock; dan

suatu event-based scenario manager yang mengelola dan memvalidasi skenario logika kontrol untuk pelatihan dan pengujian sistem DCS;

dimana sistem emulator tersebut memungkinkan integrasi simultan antara model fisika proses, sistem kontrol digital, dan interaksi operator dalam satu lingkungan simulasi dinamis yang digunakan sebagai platform pelatihan dan validasi logika kontrol industri proses.

Keuntungan lainnya dari pengungkapan ini akan menjadi lebih baik ketika deskripsi terperinci berikut dari perwujudan teladan tertentu dibaca dengan mengacu pada gambar yang menyertainya di mana karakter serupa mewakili invensi seperti di seluruh gambar

Uraian Singkat Gambar

Gambar 1 menunjukkan diagram alir sistem kerja Dynamic Process & Control HMI Emulator berbasis Game Engine dengan Solver Tarjan–Newton Adaptif.

Gambar 2 menunjukkan diagram alir pemodelan fisika proses dan solver adaptif.

Uraian Lengkap Invensi

Diuraikan secara terperinci di bawah ini untuk mengilustrasikan perwujudan invensi ini melalui contoh dan bukan sebagai pembatasan. Diharapkan bahwa invensi saat ini dapat diterapkan secara luas pada berbagai jenis aplikasi, seperti pemantauan dan analisis, serta penerapan sistematis sistem diagnostik yang diarahkan pada pabrik.

Emulator ini mencakup model proses berbasis hibrida Differential-Algebraic Equation (DAE), yang memisahkan penyelesaian variabel berdasarkan karakteristik dinamikanya. Variabel lambat seperti level cairan, tekanan akumulatif, dan energi termal diselesaikan secara diferensial dengan integrator numerik, sedangkan variabel cepat seperti aliran fluida, logika katup, dan sinyal kontrol diselesaikan secara aljabar.

Solver Tarjan-Newton NxN adaptif digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan simultan antara hubungan diferensial dan aljabaris. Solver ini mengombinasikan metode Newton-Raphson dengan mekanisme adaptive damping yang menyesuaikan faktor redaman secara dinamis guna menjaga stabilitas numerik pada perubahan kondisi transien cepat seperti saat start-up pompa atau pergantian setpoint.

Sistem emulator ini dikembangkan dengan menggunakan game engine sebagai platform visualisasi dan interaksi. Antarmuka pengguna menyediakan representasi visual interaktif dari seluruh proses industri, termasuk kontrol loop PID, mode operasi AUTO/MANUAL/CASCADE, serta fitur alarm dan interlock yang serupa dengan sistem Distributed Control System (DCS) industri sebenarnya.

Selain itu, sistem dilengkapi dengan event-based scenario manager yang memungkinkan pengguna untuk mengatur, menjalankan, dan memvalidasi berbagai skenario kontrol secara terprogram. Fitur ini memungkinkan pelatihan operator dan pengujian logika kontrol dengan tingkat realisme tinggi dalam lingkungan yang aman dan fleksibel.

Dengan demikian, invensi ini memungkinkan simulasi terpadu antara fisika proses dan sistem kontrol digital dalam satu lingkungan interaktif, yang dapat digunakan untuk pelatihan, validasi logika kontrol, serta pengujian sistem DCS tanpa perlu peralatan fisik industri sebenarnya.

Invensi ini mengusulkan Hibrida Dynamic Process & Control Emulator berbasis game engine yang dilengkapi dengan solver Tarjan-Newton adaptif.

Sebagai suatu perwujudan dari invensi ini disediakan suatu sistem emulator proses dan kontrol dinamis berbasis game engine, yang mencakup:

suatu modul pemodelan hibrida differential-algebraic equation (DAE) yang merepresentasikan perilaku proses industri dengan membedakan penyelesaian variabel proses berdinamika lambat secara diferensial dan variabel berdinamika cepat secara aljabar;

suatu solver Tarjan-Newton NxN adaptif yang menggabungkan metode Newton-Raphson dengan mekanisme adaptive damping untuk menjaga stabilitas numerik dalam kondisi transien cepat;

suatu antarmuka visual interaktif berbasis game engine yang mereplikasi tampilan dan fungsionalitas Distributed Control System (DCS) secara waktu nyata, termasuk loop kontrol PID, mode AUTO/MANUAL/CASCADE, alarm, dan interlock; dan

suatu event-based scenario manager yang mengelola dan memvalidasi skenario logika kontrol untuk pelatihan dan pengujian sistem DCS;

dimana sistem emulator tersebut memungkinkan integrasi simultan antara model fisika proses, sistem kontrol digital, dan interaksi operator dalam satu lingkungan simulasi dinamis yang digunakan sebagai platform pelatihan dan validasi logika kontrol industri proses.

Sistem dirancang untuk:

1.	Merekonstruksi perilaku proses industri secara dinamis dengan pendekatan Differential-Algebraic Equation (DAE);

2.	Menyelesaikan variabel proses lambat (seperti level dan energi) secara diferensial;

3.	Menyelesaikan variabel cepat (seperti aliran dan logika kontrol) secara aljabar secara simultan;

4.	Menerapkan solver Tarjan-Newton NxN adaptif yang mengombinasikan metode Newton-Raphson dengan mekanisme adaptive damping untuk stabilitas numerik;

5.	Menyediakan antarmuka visual interaktif yang meniru tampilan dan fungsi HMI/DCS industri sebenarnya;

6.	Memungkinkan interaksi langsung antara operator, model proses, dan sistem kontrol dalam mode AUTO/MANUAL/CASCADE, termasuk alarm, interlock, dan skenario berbasis event.

Dengan demikian, emulator ini menjadi platform pelatihan, validasi, dan pengujian sistem kontrol industri yang murah, adaptif, dan realistis.

Gambar 1 menunjukkan diagram alir sistem kerja Dynamic Process & Control HMI Emulator berbasis Game Engine dengan Solver Tarjan–Newton Adaptif. Diagram ini menggambarkan interaksi dua subsistem utama, yaitu alur kontrol digital dan alur pemodelan proses fisik, yang berjalan secara simultan dalam satu lingkungan simulasi terpadu.

Masih menurut Gambar 1, Operator memberikan input berupa mode operasi (Manual, Auto, Cascade) dan setpoint proses. Sinyal kontrol diolah dalam blok kontrol, yang menghasilkan output berupa sinyal kontrol analog (0–100%) ke final control element seperti valve, fan, atau aktuator. Final control element mengubah kondisi operasi proses (misalnya laju aliran, tekanan, atau suhu). Perubahan tersebut diteruskan ke proses fisik/unit, yang menghasilkan respon sistem (PV: Process Variable). Nilai hasil proses dikirim kembali ke operator/HMI sebagai umpan balik (feedback), sehingga membentuk loop kontrol tertutup (closed-loop control).

Gambar 2 adalah diagram menggambarkan alur pemodelan fisika proses dan solver adaptif. Proses dimulai dengan pengambilan nilai awal dari tekanan, aliran, suhu, dan level pada tiap unit. Nilai tersebut kemudian diproses oleh solver jaringan Tarjan–Newton NxN adaptif, yang berfungsi mencari keseimbangan tekanan dan aliran melalui iterasi numerik Newton-Raphson. Solver menyesuaikan damping factor secara dinamis untuk menjaga stabilitas numerik selama transien cepat. Setelah kondisi seimbang tercapai, data diteruskan ke modul dinamika unit (RK4 Integrator) untuk menghitung perubahan massa, energi, dan suhu tiap unit dalam waktu nyata. Selanjutnya dilakukan global balance check guna memastikan keseimbangan massa dan energi total sistem. Hasil simulasi dicatat dalam logger & HMI, lalu dikirim kembali ke antarmuka operator atau sistem kontrol untuk ditampilkan dan dianalisis.

Kedua alur tersebut berinteraksi secara simultan dalam lingkungan game engine, yang menyediakan antarmuka visual interaktif menyerupai DCS (Distributed Control System) industri sebenarnya. Sistem ini juga mencakup event-based scenario manager yang memungkinkan simulasi berbagai kondisi operasi dan validasi logika kontrol.

Emulator proses & kontrol berbasis game engine, dengan model DAE (Differential-Algebraic Equations), solver Tarjan-Newton adaptif, antarmuka HMI, mode kontrol AUTO/MANUAL/CASCADE, alarm/interlock, skenario event-based di industri proses (refinery).

Kombinasi ini menghasilkan sistem emulator yang:

- Real-time, interaktif, dan fisika-akurat,

- Stabil secara numerik dalam kondisi transien cepat,

- Dapat digunakan untuk pelatihan dan validasi kontrol DCS industri refinery.

Oleh karena itu, kombinasi tersebut memberikan kebaruan struktural dan fungsional secara keseluruhan.

#### Cara Kerja Sistem

- Saat sistem dijalankan, modul pemodelan proses menginisialisasi variabel diferensial dan aljabar sesuai kondisi awal;

- Solver Tarjan-Newton adaptif memecahkan sistem DAE secara simultan pada tiap langkah waktu ∆t;

- Output dari model proses (misalnya tekanan, temperatur, flow rate) dikirim ke modul kontrol digital;

- Modul kontrol menghitung sinyal manipulasi (valve position, pompa speed) berdasarkan mode kontrol;

- Game engine menampilkan hasil secara real-time melalui antarmuka HMI 3D;

- Bila event tertentu terjadi (misalnya alarm atau interlock), scenario manager mengeksekusi logika yang telah ditentukan, dan respon sistem dapat diamati langsung secara visual.

Contoh Pelaksanaan

Sebagai contoh implementasi, emulator digunakan untuk mensimulasikan unit distilasi kilang minyak dengan 3 loop kontrol: level, tekanan, dan temperatur.

- Model fisika mencakup persamaan neraca massa dan energi;

- Solver Tarjan-Newton menyelesaikan sistem DAE dengan stabilitas tinggi;

- Antarmuka HMI menampilkan kolom distilasi, pompa, dan katup secara interaktif;

- Operator dapat mengganti mode kontrol (AUTO/MANUAL) dan mengamati respon sistem;

- Event seperti “pompa gagal start” memicu alarm dan interlock yang ditampilkan pada HMI.

Keunggulan Invensi

Dibandingkan emulator konvensional, sistem ini memiliki keunggulan:

•	Mengintegrasikan model fisika dan kontrol digital dalam satu platform interaktif;

•	Menggunakan solver Tarjan-Newton adaptif untuk stabilitas dan efisiensi komputasi;

•	Memungkinkan simulasi kondisi transien cepat dengan kestabilan numerik tinggi;

•	Mampu mereplikasi perilaku DCS nyata untuk tujuan pelatihan dan validasi kontrol.

Invensi ini dapat diterapkan dalam:

- Pelatihan operator refinery dan petrokimia;

- Validasi sistem kontrol DCS/SCADA sebelum commissioning;

- Pengajaran teknik kontrol proses di institusi pendidikan;

- Penelitian pengembangan algoritma kontrol adaptif dan emulasi sistem industri.

Invensi ini telah dijelaskan dengan mengacu pada berbagai perwujudan, akan dipahami bahwa perwujudan ini bersifat ilustrasi dan bahwa ruang lingkup pengungkapan tidak terbatas pada mereka. Banyak variasi, modifikasi, penambahan, dan peningkatan dimungkinkan. Secara lebih umum, perwujudan sesuai dengan invensi ini telah dijelaskan dalam konteks atau perwujudan tertentu. Variasi, modifikasi, penambahan, dan peningkatan ini dan lainnya mungkin termasuk dalam ruang lingkup pengungkapan sebagaimana didefinisikan dalam klaim berikutnya.

Klaim

1. Suatu sistem emulator proses dan kontrol dinamis berbasis game engine, yang mencakup:

suatu modul pemodelan hibrida differential-algebraic equation (DAE) yang merepresentasikan perilaku proses industri dengan membedakan penyelesaian variabel proses berdinamika lambat secara diferensial dan variabel berdinamika cepat secara aljabar;

suatu solver Tarjan-Newton NxN adaptif yang menggabungkan metode Newton-Raphson dengan mekanisme adaptive damping untuk menjaga stabilitas numerik dalam kondisi transien cepat;

suatu antarmuka visual interaktif berbasis game engine yang mereplikasi tampilan dan fungsionalitas Distributed Control System (DCS) secara waktu nyata, termasuk loop kontrol PID, mode AUTO/MANUAL/CASCADE, alarm, dan interlock; dan

suatu event-based scenario manager yang mengelola dan memvalidasi skenario logika kontrol untuk pelatihan dan pengujian sistem DCS;

dimana sistem emulator tersebut memungkinkan integrasi simultan antara model fisika proses, sistem kontrol digital, dan interaksi operator dalam satu lingkungan simulasi dinamis yang digunakan sebagai platform pelatihan dan validasi logika kontrol industri proses.

Abstrak

EMULATOR PROSES DAN KONTROL DINAMIS UNTUK KILANG

Invensi ini berkaitan dengan suatu sistem Dynamic Process & Control HMI Emulator berbasis Game Engine dengan Solver Tarjan–Newton Adaptif yang dirancang untuk mereplikasi fungsi dan perilaku sistem kontrol terdistribusi (Distributed Control System, DCS) industri proses secara waktu nyata. Sistem ini mengintegrasikan model proses fisika berbasis Differential-Algebraic Equation (DAE) dengan antarmuka visual interaktif untuk pelatihan dan validasi logika kontrol. Variabel proses berdinamika lambat, seperti level dan energi termal, diselesaikan secara diferensial menggunakan integrator numerik, sedangkan variabel cepat, seperti aliran dan sinyal logika katup, diselesaikan secara aljabar. Penyelesaian simultan keduanya dilakukan oleh solver Tarjan–Newton NxN adaptif, yang mengombinasikan metode Newton–Raphson dengan mekanisme adaptive damping untuk menjaga stabilitas numerik pada kondisi transien cepat. Sistem ini mencakup fitur kontrol PID dengan mode AUTO/MANUAL/CASCADE, alarm, interlock, dan event-based scenario manager untuk pengujian skenario kontrol. Dengan pendekatan hibrida ini, emulator mampu mensimulasikan dinamika proses dan kontrol digital dalam satu lingkungan interaktif berbasis game engine yang realistis, sehingga meningkatkan efektivitas pelatihan operator dan pengujian sistem kontrol industri.

Gambar 1

Gambar 2